ООО «ЭВС»

Телевизионная система досмотра

железнодорожного транспорта

ТСЖД

(Расширенная версия)

ЭВС2.059.007-01(-03,-05,-07) ПС

Паспорт

2020
ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОПИСАНИЕ И РАБОТА	3

1.1.	Назначение	3

1.2.	Структурная схема ТСЖД	4

1.3.	Состав системы	5

1.4.	Основные особенности	6

1.5.	Технические характеристики	7

1.6.	Описание программы	8

2.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	8

2.1.	Эксплуатационные ограничения	8

2.2.	Подготовка к использованию	8

2.3.	Использование системы	8

2.4.	Действия в экстремальных условиях	8

3.	ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	9

4.	МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ	9

5.	ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ	9

6.	ХРАНЕНИЕ	9

7.	ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	9

8.	УТИЛИЗАЦИЯ	9

9.	IP АДРЕСА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УСТРОЙСТВ	9

10.	СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	9

11.	ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	10

- ОПИСАНИЕ И РАБОТА

Назначение

Телевизионная система досмотра железнодорожного транспорта (ТСЖД) предназначена для дистанционного досмотра железнодорожного транспорта (далее ЖДТ) с целью обнаружения нештатно прикрепленных предметов, либо обнаружения лиц, пытающихся несанкционированно проникнуть на охраняемую территорию на вагонах и локомотивах снаружи. ТСЖД позволяет вести наблюдение с плоскости железнодорожного полотна, справа, слева и сверху, обеспечивая полный внешний контроль досматриваемого ЖДТ.

ТСЖД включает в себя:

- телевизионный модуль досмотра железнодорожного контрольно-пропускного пункта (ТМКПП) для досмотра железнодорожных транспортных средств;

- три наружные цветные IP-камеры высокого разрешения для наблюдения вагонов и локомотивов с двух боковых сторон и сверху;

- персональный компьютер с операционной системой Windows, и установленным программным обеспечением (ПО) «Тайфун - ТСЖД»;

- навесной щит питания и коммутации (ЩПК) в составе:

- сетевой коммутатор;

- вторичные источники электропитания 24 В;

- устройства защиты слаботочных линий от наведенных электромагнитных импульсов;

- пакетные выключатели силовой сети, автоматы защиты;

- четыре прожектора-осветителя для освещения зон обзора камер в темное время суток;

- датчики колёсных пар;

- комплект кабелей;

- комплект кронштейнов;

- ЗИП.

Для монтажа и развертывания ТСЖД на объекте, необходимо наличие поста наблюдения (охраны) с электропитанием 220 В в непосредственной близости к месту установки ТМКПП, а также двух столбов с обоих сторон от железной дороги, для установки IP видеокамер и прожекторов (подробнее – в руководстве по монтажу ЭВС2.059.007 РМ).

ТСЖД используется в качестве автономной телевизионной системы осмотра рельсового подвижного состава на близлежащем посту наблюдения, но также может работать на удаленных рабочих местах – компьютерах, объединенных локальной сетью, в режимах просмотра текущих изображений и поиска записей.

Уличные модули ТСЖД выполнены в прочных вандалоустойчивых металлических корпусах, обеспечивающих их защиту от воздействия атмосферных осадков и обеспечивающих работоспособность всесезонно, как в дневных, так и в ночных условиях, благодаря наличию системы обогрева и подсветки.

ЩПК с оборудованием и персональный компьютер устанавливаются в помещении поста наблюдения.

ВНИМАНИЕ: В ТСЖД существует опасность поражения электрическим током. Источниками опасности являются:

220В / 50 Гц – штатное электропитание оборудования ТСЖД (компьютер, блоки питания).

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ТСЖД

Состав системы

| Поз. | Наименование | Тип, обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборудование, кронштейны |  |  |  |
| B1 | ТМКПП | ЭВС5.420.025-01 | 1 шт. |
| B2..В4 | Телевизионная IP камера VEN-257-IP-NA-2,8-12 | ЭВС2.056.985-01 | 3 шт. |
| B5 | ШПК с оборудованием, в сборе | ЭВС3.620.005-01 | 1 шт. |
| B7 | Системный блок компьютера с предустановленным ПО | Тип: настольный | 1 шт. |
|  |  | Процессор: Intel i7 |  |
|  |  | ОЗУ: не менее 16ГБайт |  |
|  |  | SSD: не менее 120 ГБайт |  |
|  |  | HDD: не менее 2ТБайт |  |
|  |  | Опт. привод: DVD-RW |  |
|  |  | LAN: 1000Mбит/c |  |
|  |  | Порты: USB2.0, USB3.0, D-SUB |  |
|  |  | Программное обеспечение: |  |
|  |  | ОС Windows 10 Pro |  |
|  |  | «Тайфун - ТСЖД» |  |
|  |  | DVD диск с ПО |  |
| B8, B9 | Комплект: клавиатура, манипулятор «мышь» |  | 1 шт., 1 шт. |
| B10 | Монитор компьютера 24" |  | 1 шт. |
| B11 | Фильтр-разветвитель 220V |  | 1 шт. |
| B12, В14 | Осветитель светодиодный | Белого света, дальней зоны | 2 шт. |
| B13, В15 | Осветитель светодиодный | Белого света, ближней зоны | 2 шт. |
| B16,..,B19 | Короб коммутационный |  | 4 шт. |
| B20, В21 | Датчик колесных пар |  | 2 шт. |
| Кабели |  |  |  |
| K6 | Кабель Ethernet ТМКПП | ЭВС4.853.521-200 | 1 шт. |
| K12 | Кабель питания ТМКПП | ЭВС4.853.520-200 | 1 шт. |
| К20..К22 | Кабель Ethernet | ЭВС4.853.524-350 | 3 шт. |
| K27 | Кабель-патчкорд | RJ45-RJ45, 5м, UTP CAT5E | 1 шт. |
| К30..К33 | Кабель питания осветителя | ЭВС4.853.523-350 | 4 шт. |
| К34..К35 | Кабель датчика колесных пар | ЭВС4.853.542-350 | 2 шт. |
| XR1..XR3 | Герморазъём |  | 3 шт. |
| Крепежные элементы |  |  |  |
| С1..С3 | Кронштейн – адаптер монтажный для камеры, на столб | ЭВС4.132.115-01 | 3 шт. |
| С4..С7 | Кронштейн – адаптер монтажный для осветителя, на столб | ЭВС4.132.115 | 4 шт. |
|  | Комплект крепежа |  | 1 компл. |
| ЗИП и вспомогательное оборудование |  |  |  |
|  | Комплект ЗИПа и оборудования |  | 1 компл. |
| Комплект документации |  |  |  |
|  | Паспорт ТСЖД | ЭВС2.059.007-01 ПС | 1 шт. |
|  | Руководство по монтажу ТСЖД | ЭВС2.059.007-01 РМ | 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации ТСЖД | ЭВС2.059.007-01 РЭ | 1 шт. |
|  | Руководство пользователя ПО «Тайфун-ТСЖД» | ЭВС2.059.007 РП | 1 шт. |
|  | Руководство администратора ПО «Тайфун-ТСЖД» | ЭВС2.059.007 РА | 1 шт. |

Состав щита питания и коммутации B5 ЩПК (для справки, зависит от исполнения)

| Поз. | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| BX1 | Щит с монтажной панелью | 1 шт. |
| B51..B54 | Устройства защиты линий | 4 шт. |
| B55 | Сетевой коммутатор | 1 шт. |
| B57..B60 | Блок питания 24V 10А | 4 шт. |
| B62 | Преобразователь интерфейса Ethernet-RS485 | 1 шт. |
| KR1 | Кросс оптический | 1 шт. |
| SF1 | Модуль SFP | 1 шт. |
|  | Бокс пластиковый модулей, с комплектом диф. автоматов, автоматических выключателей, шин | 1 компл. |
|  | Комплект разрядников, варисторов, розеток (на DIN рейку). | 1 компл. |

Схема соединений оборудования системы и схема ЩПК приведены в документе «Руководство по монтажу» ЭВС2.059.007-01 РМ.

Дополнительное оборудование (поставляется по требованию заказчика)

| Поз. | Наименование | Тип, обозначение | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Конструкция: блочно-модульная, экологически чистая, с герметизацией модулей.

- Низкопрофильный модуль ТМКПП, устанавливаемый на полотно железной дороги, обеспечивает возможность монтажа на любые типы железнодорожных путей, как c бетонными, так и с деревянными шпалами, без необходимости демонтажа части шпал.

- Встроенная в ТМКПП скоростная, цветная IP видеокамера высокого разрешения, с питанием PoE, для досмотра днища вагонов и локомотивов.

- Возможность просмотра полного изображения днища вагонов и локомотивов с разных ракурсов.

- Возможность обнаружения посторонних объектов на днище подвижного состава.

- Три наружные цветные IP видеокамеры высокого разрешения с PoE, для наблюдения вагонов и локомотивов с двух боков и сверху.

- Система защиты от наведенных электромагнитных импульсов.

- Полный охват, со всех сторон, досматриваемого ЖДТ.

- Автоматическая активация видеозаписи.

- Автоматическая экспозиция изображения.

- Эффективная подсветка днища ЖДТ мощными светодиодами.

- Работа в круглосуточном режиме в любое время года.

- Сохранение изображений ЖДТ в высоком разрешении.

- Поиск сохранённых изображений по дате и времени.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Досмотровый модуль ТМКПП:

Температурный диапазон эксплуатации, 0C 			-40 - +40

(Возможен заказ исполнения арктика с температурным диапазоном, 0C 	-50 - +50)

Потребляемая мощность модуля, не более Вт 	            60

Разрешение синтезированного изображения:

Поперечное, точек					1440

Продольное, строк					зависит от длины вагона

ТВ камера ТМКПП:

Разрешение						1440x320

Частота кадров не менее				120

Угол обзора:

поперечный, не менее 0			170

продольный, не менее 0			25

ЛВС, не менее Мбит					1000

Питание PoE, класс мощности	не менее		2

Осветитель ТМКПП:

Напряжение питания (пост. ток), В			24

Потребляемая мощность, не более Вт			60

Обзорные IP телевизионные камеры:

Разрешение						1920x1080

Частота кадров, не менее к/с				25

Ручной вариофокал с фокусным расстоянием, мм	2,8-12 (2,8-11)

ЛВС, не менее Мбит					100

Питание PoE, класс мощности	не менее		2

Температурный диапазон эксплуатации, 0C 		-50 - +50

Осветители:

Дальней зоны (узко-угольный):

Прожектор белого света

Напряжение питания (пост. ток), В			24

Потребляемая мощность, Вт				не более 100

Температурный диапазон эксплуатации, 0C 		-50 - +40

Ближней зоны (широко-угольный):

Прожектор белого света

Напряжение питания (пост. ток), В			24

Потребляемая мощность, Вт				не более 100

Температурный диапазон эксплуатации, 0C 		-50 - +40

Напряжение питания модулей в помещении, В			220 (50 Гц)

Напряжение питания уличных модулей (пост. ток), В		24

Потребляемая мощность системы, Вт, не более			900

Режим работы			круглосуточный

Температура эксплуатации модулей наружного
климатического исполнения (ТМКПП, IP камеры,
осветители, кабели питания и Ethernet, кронштейны), °С 	от - 40 до + 40

Температура эксплуатации модулей внутреннего
климатического исполнения, °С					от + 5 до + 35

Условия хранения при влажности до 50 %, °С			 от +5 до +40

Поддерживаемые операционные системы				Windows 7, Windows 10

Габариты модуля ТМКПП с захватами под шпалы 
(Д x Ш x В), мм							1070 х 800 х 290

Габариты модуля ТМКПП над поверхностью шпал 
(Д x Ш x В), мм							1070 х 800 х 130

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Досмотр днища осуществляется путем анализа и синтеза видеоинформации, поступающей от модуля ТМКПП и выводимой ПО «Тайфун - ТСЖД» на экран монитора компьютера. Описание работы программы изложено в документе «Руководство по эксплуатации» ЭВС2.059.007-01 РЭ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Модуль ТМКПП, ТВ камеры боковых видов и вида сверху, эксплуатируются на открытом воздухе при температуре от -40 °С до +40 °С.

Персональный компьютер, монитор, ЩПК, должны устанавливаться в сухом, кондиционируемом, вентилируемом и отапливаемом помещении с температурой воздуха от +10°С до +35°С.

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для использования комплекта ТСЖД, необходимо произвести установку и монтаж оборудования системы согласно документу «Руководство по монтажу» ЭВС2.059.007-01 РМ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ системы

Для запуска системы выполнить следующие действия:

- включить автомат защиты и все пакетные выключатели в боксе ЩРН (BX2) ЩПК (B5);

- включить выключатель сетевого фильтра - разветвителя B11;

- включить компьютер с монитором, дождаться загрузки операционной системы, автоматической загрузки программы «Тайфун - ТСЖД», либо запустить программу через иконку на рабочем столе;

- при появлении изображения подъезжающего ЖДТ, в окнах текущего общего вида снизу, с боков, сверху, или при просмотре истории проезда ЖДТ, визуально проверить отсутствие посторонних объектов под вагонами и локомотивом, а также на крышах и в промежутках между вагонами, и в промежутке между вагонами и локомотивом. При необходимости более детального контроля, навести указатель мыши на требуемую область общего вида и провести контроль указанной области по виду фрагмента в формате высокой чёткости.

Более подробно порядок использования и работы с программой «Тайфун - ТСЖД» изложен в документах «Руководство по пользователя ПО «Тайфун - ТСЖД» ЭВС2.059.007 РП и «Руководство администратора ПО «Тайфун - ТСЖД» ЭВС2.059.007 РА.

ДЕЙСТВИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ

В экстренных ситуациях, связанных с нештатными событиями на объекте, не требующими поддержания системы в работоспособном состоянии, необходимо выключить питание изделий, входящих в комплект: корректно завершить работу компьютера и отключить кнопкой питания фильтр - разветвитель 220 В, затем отключить дифференциальный автомат F1 в боксе ЩРН (BX2) ЩПК (B5).

При обнаружении неисправности, препятствующей нормальному функционированию системы, следует выключить питание всех изделий, входящих в систему, таким же образом.

При пожаре, по мере возможности, следует завершить работу компьютера, выключить питание дифференциальным автоматом F1, плотно закрыть крышку ЩПК (B5), перенести компьютер с монитором в безопасное место, либо накрыть плотным негорючим материалом с низкой теплопроводностью.

При наводнении, по возможности, следует выключить питание аналогичным образом и перенести доступные изделия комплекта (в первую очередь, компьютер и монитор) в сухое место.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТСЖД не требует в процессе эксплуатации настройки и перенастройки. Техническое обслуживание комплекта заключается в регулярной проверке системы крепления модуля ТМКПП, контролю работоспособности системы, а также в очистке иллюминаторов IP камер, прожекторов, купола камеры ТМКПП и элементов подсветки ТМКПП при их загрязнении. Более подробно техническое обслуживание ТСЖД описано в документе «Руководство по эксплуатации» ЭВС2.059.007-01 РЭ.

Внимание!

В ЩПК имеется опасное для жизни напряжение 220 В 50 Гц. К работам по монтажу и пуско-наладке допускаются только лица, имеющие соответствующую группу электробезопасности по допуску к работе с электрооборудованием.

МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ

Модуль для установки на шпалы ТМКПП выполнен из металла и не обладает свойствами взрывоопасности и пожароопасности.

В нерабочее время и при длительном отсутствии персонала, питание изделий системы должно быть отключено.

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ

Ремонт модулей ТСЖД может производиться только предприятием - изготовителем.

ХРАНЕНИЕ

Условия хранения модулей системы в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать требованиям условий 4 по ГОСТ 15150. Помещения складов не должны содержать паров агрессивных сред и влаги.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортирование изделий комплекта в жесткой транспортной таре можно производить любыми видами транспорта в крытых транспортных средствах. При транспортировании, изделия комплекта в таре должны размещаться в амортизирующей упаковке или мягких отсеках.

УТИЛИЗАЦИЯ

Модули системы не содержат элементов, опасных для здоровья и жизни. Так как большая часть модулей системы выполнена из металла, утилизация может быть выполнены методами, применяемыми для утилизации изделий из металла.

IP АДРЕСА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ УСТРОЙСТВ

| Поз. | Наименование | IP адрес |
| --- | --- | --- |
| В1 | Телевизионная IP камера модуля ТМКПП | 192.168.1.44 |
| В2 | Телевизионная IP камера вида справа | 192.168.1.99 |
| В3 | Телевизионная IP камера вида сверху | 192.168.1.100 |
| В4 | Телевизионная IP камера вида слева | 192.168.1.101 |
| В7 | Компьютер с ПО «Тайфун - ТСЖД» | 192.168.1.254 |
| Адреса дополнительных устройств (устанавливаемых по требованию заказчика) |  |  |

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Версия ПО,  «Тайфун – ТСЖД»  расширенная версия.

Телевизионная система досмотра железнодорожного транспорта ТСЖД ЭВС2.059.007-01

расширенная версия,  зав. №__________________ признается годной к эксплуатации.

Дата выпуска «____» _______________ 20____ г.

Представитель ОТК

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

11.1. Срок эксплуатации ТСЖД - 7 лет.

11.2. Изготовитель гарантирует соответствие качества ТСЖД требованиям технических условий ЭВС2.059.007 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Гарантийный срок – 2 года.